马鞍山市中医院国家传染病智能监测预警前置软硬件采购项目采购内容及相关要求

一、采购内容

项目预算（人民币）：14万元；最高限价（人民币）：14万元。

| - 序号 | - 名称 | - 技术要求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 前置机 | 1.2U机架式服务器（国产品牌），含导轨； 2.处理器：配置国产自研CPU，单颗核心数≥32C，总核心≥64C，主频≥2.6GHz； 3.内存：容量≥256GB； 4.硬盘及整列卡：系统盘≥2*480G SSD（raid1），存储盘≥2*960G SSD（raid1）； 5.电源：配置≥2个电源，支持热插拔及1+1冗余，单电源功率≥900W； 6.网络接口：≥1块四电口网卡，1块双光口25G网卡（含2个万兆光模块）； - 7.预装正版国产操作系统、国产数据库（需支持前置软硬件openGauss架构）、国家传染病智能监测预警前置软硬件；服务器应保证与传染病智能监测预警前置软硬件适配，提供服务器产品支持国产操作系统、openGauss数据库环境下的适配性通过证明；服务内容包含但不限于：1）首次现场上架及安装调试；2）配合软硬件部署；3）无缝接入疾控专网和政务外网，确保与省级平台和国家平台都连通；4）配置好安全防护策略。 | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 前置软硬件部署调试服务 | - 完成现有国家平台联调对接，提供前置软硬件原厂服务，服务至考核期结束，服务内容包括： 1.配合医院完成前置软硬件运行所需软硬件环境初始化的环境配置； 2.熟悉国家疾控局前置软硬件项目最新要求，配合医院完成院内电子病历厂商对接指导培训； 3.协助医院在完成国家疾控局前置软硬件原厂最新版本医院侧远程联通调试工作； 4.协助医院完成前置软硬件国家考核任务项目进度管理、配合上级实施单位完成医院侧前置软硬件申请、测试、转正、培训等流程； - 5.协助医院考核周期2024-2025年度对国家传染病监测预警前置软硬件运行状态持续监控、持续版本升级、持续备份管理、问题及时处理。 | - 个 | - 1 |
| - 3 | - 安全服务 | 1、配置固态硬盘≥128G SSD，不少于8个千兆电口和2个千兆光口。具备商用密码认证证书。提供3年质保； 2、网络层吞吐量≥4G，并发连接数≥150万，VPN吞吐量≥300M； 3、具备防病毒、防火墙、入侵防御IPS、URL 过滤、国密VPN等安全相关功能功能及规则库更新授权； 4、无缝兼容接入安徽省疾控现有商密VPN专网，并接受省疾控VPN管理平台统一纳管和运维； 5、产品支持勒索病毒检测与防御功能； 6、提供3年7*24小时专职技术人员远程服务。 7.流量控制：支持每IP，每用户的最大连接数限制，防护服务器；支持用户流量配额管理； - 8.数据安全：支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配；支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能。 | - 年 | - 3 |
| - 4 | - 运维服务 | - 提供硬件维保服务3年、软件运维服务1年 | - 年 |  |

二、建设内容

（一）项目概述

根据“国家疾控局综合司关于做好国家传染病智能监测预警前置软硬件服务器软硬件环境配置的通知”的文件要求，“部署前置软硬件是推进安徽省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建设的重要环节，各地要高度重视前置软硬件部署工作，加强沟通协调，并于 6 月 30 日前完成前置软硬件部署工作”。为积极响应国家、省市统筹建设，我单位需要按照通知中提出的相关配置要求，做好软硬件部署、对接、运维和安全保障工作。

（二）建设方案依据

• 国家疾控局综合司关于做好国家传染病智能监测预警前置软硬件服务器软硬件环境配置的通知（国疾控综规财函〔2024〕71号）

• 国家疾控局综合司关于印发《加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案》的通知（国疾控综规财函〔2023〕18号）

• 国家疾控局综合司关于印发监测预警与应急指挥能力提升项日工作任务清单的函（国疾控综规财函〔2023〕244号）

• 《关于印发“十四五”全民健康信息化规划的通知》（国卫规划发〔2022〕30号）

• 国家发展改革委关于印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》的通知（发改高技〔2021〕1898号）

• 安徽省疾病预防控制局《转发关于做好国家传染病智能监测预警前置软硬件服务器软硬件环境配置的通知》

（三）建设内容

根据国家疾控局及安徽省疾病预防控制局相关文件要求，本次建设内容包括：

1、前置服务器采购

医院配备专用服务器至少1台，并提供独立的数据备份存储空间，同时做好网络安全保障工作，服务器软硬件运行配置的基本要求如下：2路国产自研CPU（单颗CPU不低于32核、2.6GHz主频），≥256G内存，系统盘≥2*480G SSD（raid1），存储盘≥2*960G SSD（raid1），冗余电源，≥4个千兆电口、2个万兆光口。

2、安全防护

根据国家疾控局下发文件要求“为保障前置软硬件安全运行，各医疗机构需保障其部署环境安全和数据存储安全。按需自行配备防病毒、防火墙、入侵防御IPS、URL过滤等安全相关功能以及相关法律法规要求的数字证书配套密码产品或服务以保障存储、传输的完整性、加密性和不可否认性，所用 CA 证书应与现有传染病网络直报系统采用的 CA 证书兼容互认”。

3、前置软硬件部署联调

前置软硬件在实际部署中涉及大量的软硬件联调联测工作，需要协调前置软硬件供应商提供相关服务。

三、商务要求

1.所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与采购文件的要求及其响应文件的技术偏离表（如果被评审小组接受的话）相一致。若采购文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输、安装并调试完毕。

3.3如成交供应商发生兼并、重组，采购人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按采购文件及响应文件承担相应的义务。

3.4成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

4、质保及售后服务：

4.1成交供应商提供硬件维保服务3年，软件运维服务1年（自采购人验收合格之日起计算）。成交供应商保证所供货物和服务完全符合本合同规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。

质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：中标人应提供包括但不限于7×24小时热线电话、远程网络、现场维修服务等多种服务方式。热线电话和远程网络服务时，应在1小时内给予明确的响应并解决；现场维修服务时，设备、系统一般性小故障在1天时内响应，7日内排除故障；重大故障，30分钟内响应，2小时内赶到现场，到达现场后48小时内排除故障使系统正常运行。

4.4成交供应商须提供每半年一次巡检，并出具巡检报告提供采购人核查。

5、培训：

5.1成交供应商应对用户的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3以上培训费用含在总报价中。

6、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

7、供货地点：马鞍山市（采购人指定地点）。

8、验收：

8.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

8.3成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

9、付款方式：经项目验收合格之日起90日内支付合同总金额的90%，验收合格之日起36个月支付合同总金额的10%。

10、本项目总报价包含了履行本项目所有内容的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。