附件1：

病理科一批耗材采购     项目采购内容及相关要求

- 一、采购预算

项目预算（人民币）：5.0355万元；

最高限价（人民币）：5.0355万元。服务期2年(合同采用“1+1”模式，履行满1年后，临床反馈使用良好，续签1年)。

- 二、采购内容及相关要求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 规格/型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 包埋盒 | 连体式 | 个 | 0.3 | 4000 | 1200 |
|  | 冰冻包埋剂 | 118ml | 瓶 | 160 | 5 | 800 |
|  | 冰乙酸 | 500ml，分析醇 | 瓶 | 19 | 10 | 190 |
|  | 二甲苯 | 500ml | 瓶 | 20 | 50 | 1000 |
|  | 粘附载玻片 | 表面经正电荷处理，单头单面白色涂装， 50片/塑料盒 | 片 | 0.9 | 1000 | 900 |
|  | 病理级载玻片 | 单头单面蒙砂,50片/盒, | 片 | 0.3 | 10000 | 3000 |
|  | 盖玻片 | 24*24mm,24×32mm，24×40mm,24×50mm，100片/盒 | 片 | 0.1 | 4000 | 400 |
|  | 10%中性福尔马林 | 5L | 桶 | 90 | 20 | 1800 |
|  | 乙二醇 | 500ml | 瓶 | 35 | 2 | 70 |
|  | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 15 | 150 | 2250 |
|  | 病理刀片 | 50片/盒 | 片 | 15 | 250 | 3750 |
|  | 硫酸铝钾 | 500g | 瓶 | 50 | 2 | 100 |
|  | 切片石蜡 | 熔点56-58℃，60-62℃，1kg包 | 包 | 40 | 15 | 600 |
|  | PAS染色液 | AB-PAS，8ml/瓶 | 瓶 | 95 | 2 | 190 |
|  | 网状纤维染色液 | 8ml/瓶 | 瓶 | 100 | 2 | 200 |
|  | 署红Y水溶 | 10g | 瓶 | 95 | 2 | 190 |
|  | 苏木色精 | 10g | 瓶 | 180 | 4 | 720 |
|  | 纤维染色液 | 醛品红法，8ml/瓶 | 瓶 | 75 | 2 | 150 |
|  | 苏木素染色液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 450 | 5 | 2250 |
|  | 伊红染液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 140 | 4 | 560 |
|  | 盐酸分化液 | 1%盐酸乙醇分化液，500ml/瓶 | 瓶 | 190 | 2 | 380 |
|  | 中性树胶 | 100ml/瓶 | 瓶 | 85 | 10 | 850 |
|  | 硝酸(脱钙液) | 14%硝酸，500ml/瓶 | 瓶 | 250 | 50 | 12500 |
|  | 取材刀柄 | 不锈钢材质80mm同款一次性刀片 | 把 | 280 | 5 | 1400 |
|  | 染色架 | 40片一个 | 个 | 55 | 1 | 55 |
|  | 包埋纸 | 7.5公斤 | 卷 | 1250 | 1 | 1250 |
|  | 废液回收桶 | 50升 | 个 | 150 | 4 | 600 |
|  | 透明环保试剂 | 5L | 桶 | 550 | 10 | 5500 |
|  | 透明环保试剂 | 500ml | 瓶 | 55 | 10 | 550 |
|  | 标本袋 | 大号，中号，小号，微小号 | 个 | 1.5 | 1200 | 1800 |
|  | 标本瓶 | 1000ml 500ml 120ml 60ml 40ml | 个 | 3 | 1200 | 3600 |
|  | 晾片板 |  | 个 | 25 | 10 | 250 |
|  | 丙三醇 | 10g/瓶 | 瓶 | 50 | 2 | 100 |
|  | 亚甲基染色液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 300 | 4 | 1200 |
| 合计 | 伍万零叁佰伍拾伍圆整 |  |  |  |  |  |

备注：1.以上清单中的单价属于参考单价。2.清单中的数量为我院一年的参考使用量。

（二）技术参数（服务内容）

- 包埋盒

1产品材质：POM聚甲醛 连体式 塑料带盖，用于组织病理学实验过程中的组织处理，组织包埋，适用于激光打号机。

- 冰冻包埋剂

1.水溶性冷冻包埋剂

2.小标本标记：蓝色染料为包埋组织提供更好的对比度，便于更好观察。

3.适合于胃镜，穿刺组织等小样本。

4.可将切片的弯曲程度降至最小

- 冰乙酸

- 分析纯 含量≥99.5%

- 证件齐全，有危化品生产经营许可证

- 二甲苯

分析纯 含量≥99.0%，有危化品生产经营许可证。

- 粘附载玻片

1.电化粘附载玻片的玻璃具有强烈化学耐久性的特点,大气耐蚀性。

2.透光度≥90%。

3.超白玻璃材质；适用于免疫组化染色、特殊染色等

4.50P塑料盒装，贴中文不干胶，外包 OPP/CP 包装膜

- 病理级载玻片

1.50片/盒，规格25.0*75.0mm，厚度1.1mm,单面蒙砂，抛光边45°角，适用于激光打号机。

- 盖玻片

- 盖玻片的折射率NE=1.525±0.0015，规格24*24mm,24*32mm,24*40mm,24*50mm.

8.10%中性福尔马林

1.温度：5℃～40℃；

2.湿度：≤80%RH；

3.外观：无色透明澄清液体;

4.酸碱度：产品 pH 值应为 7.0-7.4 之间。甲醛含量应为 10%±1%，

5.证件齐全，有危化品生产经营许可证

9.乙二醇

- 分析纯 含量：≥99.5%

- 证件齐全，有危化品生产经营许可证

10.无水乙醇

- 分析纯 含量：≥99.7%

- 证件齐全，有危化品生产经营许可证

11.病理刀片

1、提供宽、窄刀片多种可选规格。

2、常用切片组织:胃肠活检组织，乳腺组织，前列腺组织，骨组织，

皮肤组织等应用。

3、刀片表面增加耐用铬元素涂层。

4、切片厚度：约4-5μm 切片。

5、刀片顶部采用边缘角度设计，提高刀片耐用性。

6、每个刀片可使用不低于 60个蜡块切片寿命。

- 硫酸铝钾

1.十二水，分析纯 含量:99.5%

- 切片石腊

- 蜡制品颗粒状，熔点：58-60℃，60-62℃,纯净无异味。

- PAS 染色液

预期用途：用于对组织细胞中的细胞核染色

- 网状纤维染色液

1.检验原理：银氨液被组织吸咐与组织中的蛋白结合，经甲醛还原成黑色的金属银沉积于组织内及表面。用氯化金调色后，再用硫代硫酸钠液洗去未还原的银盐，从而将组织内的网状纤维清晰地显示出来。

- 署红 Y 水溶

1.10g/瓶

- 苏木色精

1.规格：10g/瓶

- 纤维染色液

- 规格:8ml/瓶

- 苏木素染色液

- 包装规格:500ml

- 预期用途：用于对组织细胞中的细胞核染色

- 伊红染色液

- 包装规格:500ml

- 预期用途：用于对细胞组织进行染色

- 盐酸分化液

1%盐酸酒精分化液技术性能参数：

1.用于人体、动植物的离体组织的固定切片染色后分化使用

2.产品无色透明，主要成分：无水乙醇，蒸馏水，浓盐酸；

3..规格：500ml/瓶，即取即用，无需配置

4.产品储存条件：可在0℃~30℃通风良好的室内，有效储存至少12个月；

5.PH值:0.6-0.8;

6.产品证件齐全，危化品生产经营许可证

- 中性树胶

1.规格：100ml/瓶

2.淡黄色或黄色，澄明液体，有刺激性气味

3.折光率约1.522

4.酸度约3.2mg KOH/g

- 硝酸

14%硝酸脱钙液技术性能参数：

1用于人体、动植物的离体组织固定水洗后使用，适用于对含有骨质或钙化灶的组织进行脱钙处理。

2.产品无色透明，略有刺激性气味，主要成分：硝酸，蒸馏水；

3.规格：500ml/瓶，即取即用，无需配置，

4.产品储存条件：0℃~30℃,通风良好的室内，有效期12个月；

5.PH值约0.01-0.41；

6.产品证件齐全，有危化品生产经营许可证

- 取材刀柄

1.不锈钢材质

- 染色架

1.40片/个

- 包埋纸

- 7.5 公斤/卷

- 废液回收桶

- 50 升

- 透明环保试剂

1.5L和500ml

- 标本袋

用于存放病理标本，自封口，产品应无菌。标本袋上文字需标识清楚。

- 标本瓶

- 瓶身材料PC或PET，盖子采用聚乙烯 灭菌 每档刻度误差小于±5

- 晾片板

- 加厚ABS材质

- 丙三醇

- 分析纯(AR)，含量不少于99.0%

- 亚甲基染色液(胃幽门螺杆菌染色剂)

- 规格:250ml/瓶

- 主要成分:亚甲基蓝

- （三）商务要求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

合同签订之后，供货前，中标人须向采购人提供所报其他医疗器械符合以下条件之一的相应材料，否则采购人有权解除合同：

（1）条件一：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供所报医疗器械的医疗器械注册证扫描件（在有效期内）；

（2）条件二：所报产品为第一类医疗器械的，提供所报医疗器械的第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件。

（3）条件三：所报产品为危化品的，提供所报危化品的危化品生产经营许可证。

（4）条件四：所报产品为消毒类产品的，提供所报产品的消毒产品许可证。

3、技术支持

3.1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

3.3 如中标人发生兼并、重组，招标人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按招标文件及投标文件承担相应的义务。

3.4 中标人在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间中标人所发生的或中标人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

3.5 投标文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，中标人须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

4、产品有效期、服务期及售后服务：

4.1产品有效期：中标人须提供产品至少1年的有效期（自验收合格之日起计算），所报货物的有效期须与文件中规定的有效期相一致，应符合产品技术要求。中标人保证所供货物和服务完全符合本合同规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。

服务期：服务期2年，合同履行满1年后，临床反馈使用良好，延长合同有效期1年。

质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

4.2中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须1小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接到电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

- 5、培训：

- 5.1中标人应对招标人的操作人员免费提供现场培训。

5.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握工作原理，熟练独立操作。

5.3以上培训费用含在总报价中。

6、供货期：分批交货，合同签订后，接招标人书面通知之日起 7日内交货。

7、供货地点：马鞍山市（中标人指定地点）。

8、验收：

- 8.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

- 8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

- 8.3成交供应商所供耗材必须事先送达采购人库房办理验收入库手续，验收合格后由采购人签署收货单，作为双方结算依据。成交供应商应核实采购人签收人的身份信息，非采购中心员工签署的收货单采购人均有权不予认可，其风险由成交供应商自行承担。

- 8.4成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

- 付款方式：按货物供应批次进行付款，每批货到验收合格12个月后支付合同金额的100%。

- 10、中标人承诺耗材在使用过程中如有国家、省、市相关政策要求，医院有权单方面终止采购合同。例如：耗材纳入国采、区域联盟带量采购、省带量范围等情况，医院将执行相关文件的采购品种，终止原采购合同。

- 11、耗材在使用过程中如耗材不良事件造成患者或医院损失由耗材中标供应商全部承担。如不良事件发生率达3‰，医院有权单方面终止采购合同。

- 12、耗材发生滞销，如三个月及以上无科室申领使用，或月使用量减少50%及以上，医院有权要求退货，并不予支付需退货的货款，耗材中标供应商无条件执行，否则医院有权单方面终止采购合同。

- 13、本项目总报价包含了履行本项目所有内容的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。