食堂厨房排油烟净化风柜采购内容及相关要求

（一）采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂厨房排油烟净化风柜采购及安装 | 1 | 项 | 1.8万元 |

（二）技术参数

| - 序号 | - 名称 | - 技术要求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 食堂厨房排油烟净化风柜 | 1. 一体式油烟净化风柜 ： 处 理 风 量 20000-30000m³/h. 参考尺寸≥2600*2150*1200。 2. 净 化 效 率 ≥ 96% ，符合 GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准。 3.除味率≥60%。 4.风柜：≥11kw，电源：380V ,配减震静音。 5.多翼式离心钢架结构柜体钢架，厚度≥2.0MM，表面静电喷涂工艺。 6.柜身外壳镀锌板组装。 7.风柜架体L50*50*5 国标角铁，叶轮材料为优质低碳钢。 8.叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。 9.叶片平衡等级 G2.5。 10.采用 SKF、NSK/PEER 轴承，国标皮带轮。 | - 套 | - 1 |

（三）商务要求

1、质保期：成交供应商提供整机免费质保2年，包含更换耗材，如净化棉、皮带轮等。

质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

1.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.3售后服务响应时间：中标人应提供包括但不限于7×24小时热线电话。接到报修电话时，应在1小时内给予明确的响应；现场维修服务时，一般性小故障在1天内响应；重大故障，三天内响应；到达现场后12小时内排除故障使设备正常运行。

2、交货期（工期）：自合同签订之日起15日内供货并安装调试完毕。

3、交货地点：马鞍山市（采购人指定地点）。

4、付款方式：经项目验收合格之日起90日内支付合同总金额的90%，验收合格之日起12个月支付合同总金额的10%。

- 培训要求：

5.1成交供应商应对用户的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

6、本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。