一次性使用外科引流管技术参数

- 适用范围：用于外科手术中或手术后从伤口引流血液、脓液、组织液等液体。

- 2、组成：主要由手雷式引流容器、外科引流管、引导针组成，手雷式引流容器底部为一体成型封闭式设计；

3、引流容器材质硅胶，为负压单向阀设计，密闭性好，防返流，避免逆行性感染，配夹子方面患者固定携带，引流容器型号为200ml手雷式；
4、外科引流管材质硅胶，X线显影，型号为圆型，管经大小Fr10、Fr12、Fr14、Fr16任选，长度≥800mm；

5、引流管Fr14最小断裂力20N；

6、引导针材质医用不锈钢，三菱角设计，方便操作减少患者穿刺损伤，直针、弯针可选；