马鞍山市中医院四号楼七楼无线外网覆盖项目采购内容及相关要求

（一）采购清单

| 序号 | 服务名称 （标的名称） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四号楼七楼无线外网覆盖 | 1 | 项 |

（二）技术参数（服务内容）

1、使用6台双频基础型吸顶AP（千兆网口上下行），采用内置天线，双频四流，2.4G速率≥600Mpbs，5G速率≥1.2Gpbs，整机最大接入速率大于1800M，至少2个千兆自适应网口（1WAN+1LAN），支持802.11a/b/g/n/ac/ax，胖瘦一体化，支持云端管控或无线AC统一管控，支持POE和本地DC供电。

2、POE交换机一台，参数如下：

（1）千兆电口（其中：千兆POE电口≥8）≥9，千兆 SFP光口≥1;

（2）交换容量≥20Gbps，包转率≥14.88Mpps；

（3）整机最大POE功率≥120W，单端口最大POE供电功率90W；

（4）支持机架式安装；

3、需进行现场布线施工，施工期间保持现场走廊和弱电间整洁，线路整洁清晰美观，设备和接入点需打上标签且易于识别。

4、设备的外网接入需接入现有的云无线管理平台或者单独布设外网专线使用独立的无线AC设备进行管理。如需单独布设外网线路，接入普通带宽的速率需不低于500M，专线不低于50M。（以上两种外网接入方式二选其一）

- （三）商务要求

1、服务期限：成交供应商提供软硬件综合维保服务及网络连接服务3年（自采购人验收合格之日起计算）。成交供应商保证所供货物和服务完全符合本合同规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。

1.1服务期限内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

1.2成交供应商须设有服务电话，负责解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.3售后服务响应时间：中标人应提供包括但不限于7×24小时热线电话、远程网络、现场维修服务等多种服务方式。热线电话和远程网络服务时，应在1小时内给予明确的响应并解决；现场维修服务时，设备、系统一般性小故障在1天时内响应，7日内排除故障；重大故障，30分钟内响应，2小时内赶到现场，到达现场后48小时内排除故障使系统正常运行。

2、进场时间：自合同签订之日起15个日历日内施工完毕。

3、服务地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

4、付款方式：施工验收合格后一个月内支付项目全部费用。

5、本项目总投标价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。