马鞍山市中医院监控录像机及硬盘项目采购内容及相关要求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8T硬盘 | 硬盘缓存256MB； 硬盘转速不小于5400转/分钟； 硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； 接口：SATA | 2 | 块 |
| 2 | 4T硬盘 | 硬盘缓存256MB； 硬盘转速不小于5400转/分钟； 硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； 接口：SATA | 3 | 块 |
| 3 | 硬盘录像机 | 支持WEB、本地GUI界面操作； 支持前智能：周界防范、通用行为分析、智能动检； 支持4路后智能智能动检 支持1个内置SATA接口； 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、2个后置USB2.0接口）； 支持1个百兆以太网口； 支持1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI同源输出；HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080p显示输出； 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265； 支持IPv4、IPv6、HTTP、RTSP、NTP、DNS、ONVIF 23.12网络协议； 支持硬盘、外接USB存储设备等存储方式，支持U盘备份； 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储。 | 1 | 台 |

（二）服务要求

- 1.因院方部分科室要求，有两个监控需要查看180天录像，同时一个科室需要在办公室可以查看三个监控，同时需要更换两块4T硬盘，现需采购“采购清单”上所需货物。

- 2.其中需要从四号楼十楼监控交换机上放一根网线至四号楼九楼配线架，需要找出至药库的网口，硬盘录像机放在药库，其中一块4T硬盘安装在硬盘录像机上，需可以查看药库所需录像。网线由我院提供。

- 3.其中两块4T硬盘安装在五号楼的硬盘录像机上。

- 4.其中两块8T硬盘分别安装在一号楼硬盘录像机上和四号楼九楼硬盘录像机上，需分好盘位，将需要查看180天录像的监控分别加入这两块8T硬盘上。

- 5.需满足上述要求以及提供安装服务和放线服务。

- 6.建议现场调研，未到现场调研者，表示认可本案。

- （三）商务要求

1、质保期：所有配件和设备提供至少一年的免费质保期（自验收合格之日起计算）。成交供应商保证所供货物和服务完全符合本合同规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。

1.1质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

1.2成交供应商须设有服务电话，负责解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.3售后服务响应时间：中标人应提供包括但不限于7×24小时热线电话、远程网络、现场维修服务等多种服务方式。热线电话和远程网络服务时，应在1小时内给予明确的响应并解决；现场维修服务时，设备、系统一般性小故障在1天时内响应，7日内排除故障；重大故障，30分钟内响应，2小时内赶到现场，到达现场后48小时内排除故障使系统正常运行。

- 2、交货期（工期）：接采购人通知后，限期7个日历日内完成安装调试。

- 3、交货地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

4、付款方式：验收合格30日后，支付合同总价的100%。

5、本项目总投标价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。