血液透析用耗材供货服务采购需求

| 序号 | 产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血液净化装置的体外循环血路 | 血液通道 |
| 2 | 血液净化装置的体外循环血路 | 置换液通道 |
| 3 | 一次性使用血液灌流器 |  |
| 4 | 血液透析干粉 | B粉 |
| 5 | 血液透析浓缩液 | A液 |
| 6 | 一次性使用无菌护理包 | 内瘘护理包 |
| 7 | 一次性使用无菌护理包 | 导管护理包 |

一、主体要求：

1、提供产品在安徽省医药集中采购平台集中目录内；

2、需适用于百特金宝AK96血透机、ARTIS血滤机；

3、提供样品；

4、服务期2年，合同一年一签；

5、分批供货，7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

6、供货期内提供医院在用24台血透机、1台血滤机的维护保养服务（包含维修费，配件费，差旅费等），医院不再承担任何以上设备的维修费用；

7、维保人员需经过原厂培训并获得相应培训资格证书；

8、处理问题及时，应在1小时内响应，24小时内到达。

二、具体参数要求：

（一）血液净化装置的体外循环血路

- 1.适用范围：本产品供血液净化时作为血液通道使用。

- 2.结构与组成：由透析器接口、导血管、气体捕获器、过滤网、肝素管、泵管、泵管接头、导管夹、管路接头、连接血管通路的接头、连接血液透析器的接头、连接血液透析滤过器、废液袋、接头护帽、动脉管、静脉管、滤出压力传感器通道连接管、滤出压力传感器、空气过滤器等组成。

- 3.环氧乙烷灭菌。一次性使用。

- 4.可与百特ARTIS机器配套使用。

（二）血液净化装置的体外循环血路

- 1.适用范围：本产品供血液净化时作为置换液通道使用。

- 2.环氧乙烷灭菌，一次性使用。

- 3.可与百特ARTIS机器配套使用。

（三）一次性使用血液灌流器

- 1.吸附剂装量:150ml

- 2.吸附剂材料：二次交联吸附树脂（黑褐色）

- 3.吸附剂包膜材料：改性聚乙烯醇

- 4.吸附剂填充物：生理盐水

- 5.罐体内部阻力≤4kPa

- 6.可耐受压力≤100kPa

- 7.戊巴比妥钠的浓度的下降率≥85%

- 8.维生素B12的浓度的下降率≥95%

- 9.肌酐的浓度的下降率≥60%

- 10.灭菌方式：高温高压蒸汽灭菌

- 11.柱体材料：透明聚碳酸脂外壳（PC）

（四）血液透析干粉

- 1.联机B干粉由碳酸氢钠组成。联机B干粉配制成浓缩液后每升含碳酸氢钠：84g

- 2.加血液透析用水溶解后，按透析液流速500ml/min，可使用时长约6.8小时。

- 3.按 84g/L 加透析用水在线配制成B浓缩液，与A粉按使用说明配制成的A浓缩液按稀释比例 A：B：水=1:1.225:32.775 配制成透析液后：

- （1）、离子浓度(mmol/L)：Na +：138.0； k +：2.0； Ca 2+：1.5； Mg 2+：0.5；Cl—：109.0；C6H5O7 3—：1.1； HCO3—：33.0；

- （2）致热原：细菌内毒素不大于 0.5EU/mL；

- （3）不溶性微粒状况：本透析液扣除本底后，≥10μm的微粒不大于 25 个/mL；≥25μm的微粒不大于3个/mL；

- （4）pH值：需在7.0—7.8之间。

- 4.有效期1年及以上。

（五）血液透析浓缩液

1.细菌内毒素不大于 0.5EU/mL；

2.能满足个性化透析需求（含钙离子 1.25mmol/L、1.5mmol/L、1.75mmol/L，和钙离子 1.5 的浓度，钾离子为 2mmol/L 的浓度 A液），提供对应技术文件；

3.血液透析浓缩物的需氧菌总数应不大于 100CFU/ml,霉菌和酵母菌总数应不大于10CFU/ml，大肠埃希菌不得检出；

4.不溶性微粒状况：本品稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量：≥10um 微粒不大于25个/ml，≥25um的微粒不大于 3 个/ml；

- 5.为了保证透析过程中安全与治疗效果需与血液透析干粉为同一品牌。

（六）一次性使用无菌护理包（内漏护理包）

- 上机包配置：

- 1.白色托盘 1个

- 2.碘伏消毒棉签（10支）

- 3.无纺布胶条8条

- 4.输液贴2条

- 5.中号检查手套一副

- 6.40x60cm蓝色治疗巾一块

- 7.创可贴 2个

- 8.垃圾袋1个

- 下机包独立包装：

- 1.纱布片7.5x7.5cm两片

- 2.棉卷2个

- 3	.中号检查手套一副

（七）一次性使用无菌护理包（导管护理包）

上机包配置：

- 1.白色托盘 1个

- 2.包布1片

- 3. 独立包装酒精消毒片3x6cm 2片，

- 4.碘伏棉片15x20cm 2块 ，

- 5.碘伏消毒棉签：4支装*2袋，

- 6.纱布7x9cm-12层 1片，

- 7.中号橡胶检查手套手套1副，

- 8.40x60cm治疗巾一块

- 9.黄色垃圾袋1个

- 下机包独立包装：

- 1.纱布7x9cm-12层*2片（其中一块切口）

- 2.中号检查手套一副