骨探针采购需求

- 骨探针由手柄、探针杆组成。用于骨科医生的小针刀治疗术，软骨损伤时穿孔等；

基本要求：

- 1、规格参考：弯型φ0.8-φ3.5；

- 2、数量：6套（5长1短）；

- 3、参考尺寸：长款针长15.0cm/短款针长11.0cm ,手柄长10.5±0.2cm ；

4、手柄设计要求： 形状应适合长时间握持，手柄部位应有有效的防滑纹路；

- 5、探针要求：探针杆身需有足够的刚性和强度，在正常使用力度下不会弯曲或变形；

- 6、材料要求：使用不锈钢材质，能够承受反复的清洗和高温高压蒸汽灭菌（用103.4千帕蒸汽压温度达121.3℃，维持30分钟）且不生锈或产生点蚀；与人体组织接触时，不能引起毒性、致敏或其它不良反应。

商务要求：

- 提供样品；

- 产品有效期不少于1年；

3、签订合同15个日历日内供货安装验收；

4、验收合格后支付100%。