麻醉类医用耗材采购清单及相关要求

一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强型气管插管套件 | 按需供货，据实结算 |
| 2 | 一次性使用麻醉呼吸过滤器套件 |  |
| 3 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 |  |
| 4 | 双腔气管插管（35左） |  |
| 5 | 双腔气管插管（37左） |  |
| 6 | 钠石灰 |  |

二、技术参数

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 参数 | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强型气管插管套件 | / | - 1.气管插管套件：加强型气管插管、一次性使用口咽通气道、一次性视频喉镜片、导芯、一次性使用咬口、体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、口垫、一次性使用溶药注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用脱脂纱布块、医用胶带、润滑棉球、气管插管固定器。 - 2.一次性视频喉镜片均可分别满足（小儿、青少年、成人、困气道）视频喉镜配合使用，防止交叉感染。 - 3.气管插管引导丝：由PVC软管和内芯组成。 | 保障气道通畅、插管难度较高或需长期留置的临床场景。 |
| 2 | 一次性使用麻醉呼吸过滤器套件 | 成人 | 1、与麻醉机、呼吸机、潮化器等设备配套使用。 2、基本配置:麻醉机和呼吸机用呼吸管路、一次性使用湿热交换过滤器组成(包含麻醉面單、人工鼻、气囊、回路)。 | 麻醉通气及机械通气过程中，用于过滤病菌、湿气及颗粒物，同时预防交叉感染，适用于各类需建立人工气道的临床场景。 |
| 3 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | / | 基本配置:一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针、一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针11型、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头。选用配置:空气过滤器、一次性使用低阻力注射器/玻璃注射器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、医用纱布、消毒液刷、负压管、医用输液贴、橡胶医用手套、治疗巾、手术巾、导管固定垫、一次性使用配药针、导引针、小方盒。 | 下腹部手术、下肢手术、分娩镇痛、盆腔手术中实现蛛网膜下腔阻滞（腰麻）和硬膜外阻滞（硬膜外麻）的临床场景。 |
| 4 | 双腔气管插管（35左） | 35左 | 1、充气阀标准:鲁尔接头标准;管体弧度与人体解剖结构高度吻合;不含DEHP,高容低压套囊;X光显影贯穿管身;配件同色设计。2、由支气管、呼吸道用吸引导管、多功能接头组成;多功能接头便于通气管理;支气管段内腔截面呈圆形，内径达到最大化，便于纤支镜通过;气管套囊和支气管套囊应承受3KPa的正压力不破损。 | 供临床麻醉时建立单双肺隔离通气道用。功能用途:用于麻醉时建立单双肺隔离通气道。基本配置:双腔气管插管。 |
| 5 | 双腔气管插管（37左） | 37左 | 1、充气阀标准:鲁尔接头标准;管体弧度与人体解剖结构高度吻合;不含DEHP,高容低压套囊;X光显影贯穿管身;配件同色设计。2、由支气管、呼吸道用吸引导管、多功能接头组成;多功能接头便于通气管理;支气管段内腔截面呈圆形，内径达到最大化，便于纤支镜通过;气管套囊和支气管套囊应承受3KPa的正压力不破损。 | 供临床麻醉时建立单双肺隔离通气道用。功能用途:用于麻醉时建立单双肺隔离通气道。基本配置:双腔气管插管 |
| 6 | 钠石灰 | / | 1、规格:每瓶4.5KG、低粉尘、不会阻塞管路。与现有常用麻醉剂不发生反应，不会降解挥发性麻醉剂。2、主要成分:(氢氧化钙>90%，氢氧化钠<3%，染色显示剂占0.05%)半圆柱体设计，使有效吸附表面提升60%。无尘固化处理，使得产品没有粉末产生。 2、吸水率<7.5%，硬度>95%。不会产生一氧化碳;不会产生复合物A (CF2=C (CF3) 0CH2F);不会产生甲酸;不会产生甲醛。 | 密闭或半密闭通气系统中，吸收呼气中的二氧化碳（CO₂），维持回路内气体成分稳定，适用于麻醉通气、机械通气及特殊呼吸支持场景。 |

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。