马鞍山市中医院2026年度窗帘、医用隔帘和地垫采购内容及总体要求

一、采购预算

项目预算（人民币）：5万元；

最高限价（人民币）：5万元。

- 采购内容及相关要求

- （一）采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 | 面料：1、基本要求：成分：聚酯纤维；单位面积质量（g/㎡）：≥242；厚度（mm）：≥0.45mm；透气率（mm/s）：≥115；传热系数（W/（㎡·K））≥21； 2、安全指标要求：甲醛含量：未检出； PH值：4.0-7.5； 3、阻燃性能指标要求（洗涤≥50次后）：氧指数≥32；损毁长度≤140mm； 4、环保指标要求：致敏染料：禁用；致癌染料（mg/kg）：未检出；挥发性有机化合物（VOC）含量（mg/m³）：未检出；富马酸二甲酯/（mg/kg）：≤0.1；氨气异味成分浓度减少率（%）：≥45；醋酸异味成分浓度减少率（%）：≥80；负离子发生量（个/cm³）：≥630；防紫外线性能：UVA平均透射比（%）≤5，UVB平均透射比（%）≤5，UPF平均值≥1950，UPF紫外线防护系数≥40； 5、制作工艺要求：高温定型、三折定褶，底边距离地面3~5cm，制作褶皱比例不低于1：2。线迹均匀平直，侧边不扭斜；缝纫线与布料颜色相同或相近；拼接处不扭斜，拼缝锁三线；不能弄脏和损坏布料。 - 轨道：1.铝合金6063-T5，宽度≥20mm，高度≥20mm，壁厚≥1.5mm； - 2.弯曲度≤0.1mm,扭拧度≤0.2mm，合金封口：承重50kg以上无变形； - 3.规定非比例延伸强≥185N/mm2 4.抗拉强度≥200N/mm2 - 布带：1.纤维成分及含量：100%聚酯纤维 - 2.异味：无异味，GB18401-2010； 3.甲醛：≤20mg/kg，GB/T2912.1-2009； - 4.PH值：4.0-7.5，GB/T7573-2009； - 5.阻燃性能：符合GB/T 17591-2006 B1级或更优标准（检测方法：GB/T5455-2014） | ㎡ | 100 | 70 |
| 2 | 卷帘 | 面料：1.物理性能：成分：100%聚酯纤维；单位面积质量（克重）≥200g/㎡；厚度：0.7-0.8mm；织物透光性（总光通量透射比）1-10%； 2.安全要求：（色牢度、异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料）符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准； 3.阻燃标准：水洗≥50次后，阻燃性能符合GB20286-2006阻燃1级或GB8624-2012 B1级标准； 4.抗菌效果：水洗≥50次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌具有90%及以上的抑菌效果 5.抗病毒效果:样品水洗≥50次后，检测甲型流感病毒H1N1/H3N2、人冠状病毒HCoV-OC43型，其抗病毒活性值≥1.0，抗病毒活性率（%）≥90；净化性能（污染物去除率）：对甲醛、苯、甲苯、二甲苯去除率≥70%； 6.制作工艺：面料阻燃方式为永久性阻燃，非经阻燃剂浸泡/涂层阻燃方式；面料裁切整齐，平整挺阔，底部带有防撞静音条，保证帘布平整挺括。 卷帘卷管：1、直径：≥38mm， 壁厚：≥2.0mm； 2、材质：铝合金； 3、抗拉强度 Rm (N/mm²)：≥206； 4、屈服强度 Rm (N/mm²)：≥184； 5、断后延伸率A50mm（%）：≥16 ； 卷帘下杆：1.材质:铝合金； 2.克重(g/m)：≥300； 3.抗拉强度 Rm(N/mm2)：≥200‘ 4.屈服强度 Rm (N/mm²)：≥190 | ㎡ | 40 | 85 |
| 3 | 医用隔帘 | 面料：1.物理性能：门幅高度280cm±5cm（颜色、花形由采购人最终确定）；100%聚酯纤维；克重≥300g/㎡；遮光率≥95%； 2.安全环保要求：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类及以上标准；符合GB/T 35611-2017绿色产品相关标准；甲醛含量≤20mg/kg（未检出优先）； 3.抗菌性能：水洗≥100次后，对铜绿假单胞菌、白色念珠菌、肺炎克雷白氏菌、金黄色葡萄球菌抑菌率均≥99%。 4.阻燃性能：符合GB 20286-2006 阻燃1级（水洗100次及以上仍合格）；氧指数≥35，损毁长度≤100mm，续燃时间≤3s，阴燃时间≤3s，燃烧滴落物未引燃脱脂棉，烟密度等级SDR≤15，产烟毒性等级不低于ZA2级。 5.布帘褶皱系数1:2；上部镂空高度50-65cm；整块裁剪、不得拼接；采用永久性阻燃工艺，非阻燃剂浸泡/涂层阻燃；采用数码纺织、200℃高温定型，柔滑悬垂性良好。 隔帘轨道：1.铝合金6063-T5，宽度≥20mm，高度≥20mm，壁厚≥1.5mm； 2.弯曲度≤0.1mm,扭拧度≤0.2mm，合金封口：承重50kg以上无变形； 3.规定非比例延伸强≥185N/mm2 4.抗拉强度≥200N/mm2 隔帘布带：1.纤维成分及含量：100%聚酯纤维 2.异味：无异味，GB18401-2010； 3.甲醛：≤20mg/kg，GB/T2912.1-2009； 4.PH值：4.0-7.5，GB/T7573-2009； 5.阻燃性能：符合GB/T 17591-2006 B1级或更优标准（检测方法：GB/T5455-2014） | ㎡ | 228 | 60 |
| 4 | 防滑地垫 | 1.成分：PVC材质，加厚耐磨； 2.单位面积质量（克重）≥6000g/㎡； 3.厚度：≥6mm；耐摩擦色牢度：耐磨性能：耐磨转数≥8000转；防滑性能：静态摩擦系数 干态≥0.6，湿态≥0.5；拉伸 断裂强力：经向、纬向拉力合格，不易撕裂；耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥4级； 4.阻燃性能：符合 GB 20286-2006 公共场所阻燃1级； | ㎡ | 180 | 79 |
| 5 | 磁吸门帘 | 1.材质：PVC ,厚度≥2.5mm;高透，透光率≥85%，雾度低; 2.性能：阻燃B1级、抗静电、耐低温（-15℃~-25℃不脆裂）、抗老化、耐酸碱、易清洁; 3.磁吸：侧边内置高强永磁条，自动闭合；磁条规格为：8*10mm，磁力1300GS 4.门帘顶部为双面10cm固定板，底部为双面20cm配重板，固定板和配重板厚度均为2.0cm 5.底部pvc实心配重条，每米≥0.3KG ,保证垂顺、防风、不飘摆； 6.轨道：加厚铝合金轨道，壁厚≥2.0mm; | ㎡ | 90 | 130 |
| 金额总计（含税）： |  |  | 50000 |  |  |

注：1、以上报价应包含全部费用，其中包括但不限于所有面料、辅材、制作、供货，安装产品所需的配件、运输、装卸、安装及技术支持、售后服务，以及保证项目顺利实施所需的一切相关措施及费用。同时包含为保障项目顺利实施的差旅、咨询、食宿、交通、印刷、通讯、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及工作措施费，以及采购人在编制中可能发生的各种费用，本报价为最终支付价格，不作调整。

## 2、以上数量为预估，最终以实际测量安装数量进行费用结算。

（二）商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与询价文件的要求及其响应文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若询价文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、所报相应货物须符合《中华人民共和国产品质量法》《纤维制品质量监督管理办法》的有关规定，产品符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）等的要求。

4、技术支持

4.1 成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2 成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

4.3 成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

5、产品质保期、服务期及售后服务：

5.1 成交供应商须对本项目货物提供至少3年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，质保期内成交供应商及货物生产厂家须及时提供上门维修、更换非人为损坏零部件服务，所有质保费用均已包含在总投标价中。质保期结束后成交供应商应以不高于市场价格的向采购人提供备品备件。

5.2 货物的具体尺寸及颜色，供货前由采购人统一确认。

5.3 售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

- 6、验收：

- 6.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

- 6.2 对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向中标人签发最终验收证明。

- 6.3 供应商货物尺寸应配备齐全，全部交付后，如发现货物规格不符，尺寸不合等问题，中标人应当按照采购人要求修改或调换。全部到货后，采购人有权随机抽样进行检测，检测合格后方可安装。

- 7、供货期：自合同签订之日起 30 日内供货并安装完毕。8、供货地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

9、付款方式：供货并安装完毕且验收合格后支付合同总金额的100%。

10、本项目总投标价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。