# （本次公示的采购需求为初步需求，具体以采购文件为准）

马鞍山市中医院PACS存储系统扩容服务内容及总体要求

一、采购预算

项目预算（人民币）：12万元；

最高限价（人民币）：12万元。

- 二、采购内容及相关要求

（一）采购清单

| 序号 | 货物服务名称 （标的名称） | 数量 | 单位 | 最高限制单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械硬盘 | 9 | 块 | 10000 | 与原设备完全兼容 |
| 2 | 维保及技术服务 | 1 | 项 | 30000 | 维保服务期3年 |

- （二）项目概况

机房现有的宏杉单活MS2500G2-24A存储主要供PACS和病案翻拍等消耗大容量存储的系统使用。今年初因PACS影像系统存储空间即将用尽，已将该设备存储池中的剩余闲置空间全部分配给东华PACS影像系统。为保障后续现有系统扩容和门诊病历翻拍等新系统上线的需要，现需对宏杉MS2500G2-24A设备进行存储空间扩容。目前设备现有空盘位9个，使用3.5英寸 HGST品牌 6TB 7.2K SAS硬盘。

（三）技术要求

- 机械硬盘

- 1、新增9块企业级3.5寸SAS硬盘，硬盘参数不低于12TB 7.2K ；

2、支持RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60、X0等，支持专用热备、全局热备、空闲硬盘热备；

3、支持磁盘组中当任意三块盘发生永久故障，启动热备盘的重建功能，重建时间不超过20分钟；

4、本次扩容设备须与现网MS2500G2-24A存储实现无缝兼容，扩容过程中，必须达到原设备不停机，业务不中断，数据零丢失，实现存储平滑扩容。必须保障扩容硬盘与现有设备保持完全兼容，存储机头可以正常识别到硬盘参数及品牌，并可对硬盘进行RAID分配、热备盘角色分配、状态信息查看管理等操作。

5、本次扩容硬盘安装后，扩容的存储空间可由宏杉存储管理平台进行纳管，并对扩容资源进行统一划分和配置管理；

6、为了保证扩容设备的品质，要求所提供的产品必须为硬盘原厂商全新出厂、非拆机或返修部件。设备供货后成交供应商协助采购人在硬盘原厂官方网站上查询到本次供货硬盘的出厂信息和原厂保修信息；

7、质保期内硬盘出现故障时需及时更换同参数全新硬盘，不得使用拆机、返修盘等二手硬盘进行更换。成交供应商需提供至少一块全新同参数备件硬盘保存在中医院核心数据机房，以便设备硬盘出现故障时可以及时替换。

- 维保及技术服务

1、提供采购清单列表中硬盘的现场上架、安装配置、故障诊断、系统配置服务, 维护期内对所有故障硬盘均提供免费换新服务。

2、安排拥有专业资质的工作人员提供存储设备各项功能详细操作说明指导，确保增加的存储空间能够进行客户端连接、映射、整合等操作。

3、服务期内医院若需要进行设备搬迁或调整相关设备配置、交换机配置、系统网络拓扑等操作，需免费派技术团队人员在现场进行服务和技术支持。

4、应急服务：突发设备或与存储相关的系统故障时，需立即进行响应，并提供2小时内现场救援或者远程技术支持服务，2小时内解决问题。在维保期内提供不限次数与设备功能相关的技术咨询服务。必要时，联系原厂技术工程师现场配合指导处理。

- 注：

- 1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求。

- 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当在响应文件中说明调整的理由，且该调整须经磋商小组审核认可。

- 3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

- 4、供应商所报单价不得高于磋商文件中规定的最高单价，否则磋商小组做出响应无效处理。

（四）商务要求

1、服务规范：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、技术支持

2.1 成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

2.2 如成交供应商发生兼并、重组，采购人本项目的建设、维护等相关工作必须由新组建的公司按磋商文件及响应文件承担相应的义务。

3、成交供应商需设有专门的服务队伍，建立完备的响应机制，负责解答采购人在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.1 响应文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，成交供应商须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

3.2、服务响应时间：成交供应商需设有专门的服务队伍，建立完备的响应机制。如出现服务问题，电话响应无法解决，成交供应商必须在接到电话 24 小时内到达现场并解决问题。

4、服务期限：成交供应商应在合同签订之日起30个工作日内完成项目的全部建设工作，包括前期机房的实地勘察调研，相关设备的上架、测试、正常接入设备运行业务，保证系统能够按照采购人要求进行运行和管理。

5、服务地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

6、质保期限：自项目验收合格之日起提供不少于3年质保。

7、付款方式：自项目验收合格后30日内支付合同金额的90%；自项目验收合格，项目服务期满三年后支付合同金额的10%。

8、成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

9、如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

10、验收：

10.1采购人和相关部门按照磋商文件和招标响应文件进行验收。磋商文件没有规定和招标响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由其他相关行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

10.2、采购人及相关行业主管部门对项目进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，整改后仍达不到验收标准的，采购人有权取消成交供应商资格。

11、本项目总报价包含了交付使用前的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。